# Установка оседиагонального (шнекового) насоса УОДН-120-100-65.

## Назначение и область применения

Насосные установки применяются для:

  перекачки светлых (бензина, дизтопливо) и темных (масла, мазута) нефтепродуктов

  перекачки загрязненных вод с повышенным содержанием кварцевого песка и волокнистых включений

  слива вязких, загрязненных нефтеостатков из емкостей, цистерн, танкеров, резервуаров Насосы УОДН незаменимы:

  при аварийных ситуациях для перекачки вязких жидкостей, смешанных с песком, глиной и т.д.

  для базовых работ на нефтебазах, наливных эстакадах, в системах промстоков и промотходов

  при проливах нефти и нефтепродуктов

## Преимущества и особенности

Оседиагональные шнековые насосы УОДН-120 являются адаптированным вариантом насоса, применяемого в космической технике. Главной особенностью оседиагональных (шнековых) насосов является применение в них шнековых колес с винтовыми лопастями переменного шага. Это позволяет получить межлопаточный канал, обеспечивающий низкую гидродинамическую нагруженность лопастей, высокие антикавитационные и энергетические качества. К преимуществам насосного оборудования УОДН относятся:

  способность перекачивать жидкости высокой вязкости до 500 сСт и с высоким содержанием газов, что до сегодняшнего дня было возможно лишь при использовании поршневых насосов

  при перекачке жидкостей с высоким содержанием крупных твердых частиц (до 5-6 мм), показатели работы насоса неизменны даже при изменении концентрации жидкости

## Технические характеристики

Развернуть таблицу

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, м3/ч | от 27 до 54 |
| Напор, м | 13...8 |
| Питание | Трехфазный перем. ток |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Частота вращения, об./мин | 3000 |
| Высота всасывания , м | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 720x215x410 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С, не более | 90 |
| Масса, кг | 72 |