## Электроконвектор ЭВНП-0,5/220/С УХЛ4

### Назначение

Электроконвектор предназначен для обогрева воздуха в жилых и общественных помещениях, а также в производственных зданиях, где сложно осуществить централизованное теплоснабжение и рассчитан на длительную работу.

Электроконвектор ЭВНП-0,5/220/С УХЛ4 изготовлен из листовой стали и состоит из (Рис.1.1):

передняя и задняя стенки – гофрированные;

верхняя и нижняя профилированные крышки с просечными вентиляционными отверстиями;

крепежные кронштейны.

Между передней и задней стенкой электроконвектора закреплен нагревательный элемент ЭНЭПИ ТУ 3443-004-5335-9681-2000. Элемент при нагревании передаёт тепло на переднюю и заднюю металлические стенки и за счет естественной конвекции происходит нагрев воздуха.

При постоянно включенном электроконвекторе поверхность стенок нагревается до температуры не более 850С, что обеспечивает его пожаробезопасность. Электроконвектор соответствует современным требованиям электробезопасности.

Преимущества: небольшая потребляемая мощность, применение нагревательного элемента ЭНЭПИ обеспечивает длительный срок службы изделия.

Рис.1.1 Общий вид и габаритные размеры электроконвектора.